/*

Water Tank Automation

Components:

1. Arduino UNO

2. YF-S201 Water Flow Sensor

3. Relay Module

4. Water Pump

*/

volatile int pulseCount = 0;     // Counts pulses from sensor

const int flowSensorPin = 2;     // Interrupt Pin

const int relayPin = 8;          // Relay Pin

float totalLiters = 0;

float flowRate = 0;

// Tank capacity

const float tankCapacity = 500.0;

void pulseCounter()

{

pulseCount++;

}

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(flowSensorPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(relayPin, OUTPUT);

// Pump ON

digitalWrite(relayPin, HIGH);

attachInterrupt(

digitalPinToInterrupt(flowSensorPin),

pulseCounter,

RISING);

Serial.println("Water Tank Automation Started...");

}

void loop()

{

delay(1000);

noInterrupts();

int pulses = pulseCount;

pulseCount = 0;

interrupts();

// YF-S201: 450 pulses ≈ 1 Liter

flowRate = pulses / 450.0;

totalLiters += flowRate;

Serial.print("Flow This Second : ");

Serial.print(flowRate);

Serial.println(" L");

Serial.print("Total Water : ");

Serial.print(totalLiters);

Serial.println(" L");

if (totalLiters >= tankCapacity)

{

digitalWrite(relayPin, LOW);

Serial.println("--------------------------");

Serial.println("Tank Full");

Serial.println("Pump OFF");

Serial.println("--------------------------");

while (1);

}

}